会议主题：变更操作规范培训

发言人：徐乐乐

会议摘要：本次培训明确了变更操作的审批流程与提交规范，强调了严禁违规操作及变更前后的验证要求，并针对变更方案的撰写标准进行了详细指导与案例剖析。

一、变更操作审批与提交规范

会议首先明确了变更操作的发起、审批流程，以及提交变更方案时的各项信息填写要求。

1. 变更审批流程

艾特审批机制：工程师发起变更后需在群内艾特审批人，若审批人无法处理则会提交至办事处协助审批。

审批人分担机制：金融类变更后续将由特定人员协助分担审批工作，以缓解审批压力。

2. 变更方案提交要求

基础信息填写：提交变更时需准确选择客户名称、渠道名称、产品类型及客户类型，并明确区分常规变更与重要变更。

授权与原因说明：必须提供客户授权截图，并详细说明变更原因、业务影响、回退方式以及具体的起止时间。

二、变更操作红线与风险防范

会议重点强调了变更过程中的严禁事项与风险防范要求，以保障业务安全。

1. 严禁违规操作

严禁高峰期操作：严禁在客户业务高峰期进行变更操作。

严禁擅自操作：严禁未经客户许可，擅自操作客户的任何现网设备（包括测试设备与生产设备等）。

严禁使用未评审版本：严禁使用未经方案评审或未获取的软件版本进行升级。

严禁未验证即结束：严禁变更完成后未进行业务验证便直接结束工作。

2. 高危操作与风险防范

设备主备切换测试：操作前必须先进行主备切换测试，特别是针对金融客户或老旧第三方设备，以排查设备本身隐患并规避责任风险。

备机流量检查：操作前需确认备机是否有流量，避免因误拔备机导致客户业务中断。

虚拟化设备快照：针对虚拟化设备（如EDR、VDC等），操作前必须提前打快照做好数据备份。

高危操作界定：修改网络配置、部署模式、路由、网口、DHCP或代理上网等均属高危操作，极易导致断网或服务重启，必须高度警惕。

三、变更前后验证与应急机制

为确保变更顺利实施，会议对变更前后的验证工作及突发情况的上报机制提出了明确要求。

1. 变更前后验证要求

升级后业务验证：变更完成后必须让客户验证业务，避免遗留问题导致后续客诉。

一键检测验证：可通过运行升级检测或设备巡检等方式快速验证变更结果，确保设备运行正常。

2. 应急支撑与上报机制

提前拉通支撑：对不熟悉的变更项目，需提前拉通400及上级领导进入外部群进行协同支撑。

事故第一时间上报：发生任何事故必须第一时间上报，以便管理层及时介入协调。

四、变更方案撰写标准与案例剖析

会议详细讲解了变更方案的撰写规范，并结合具体案例指出了常见错误。

1. 方案撰写规范

核心信息明确：方案需清晰说明升级对象、模式、业务影响时长及实施步骤，确保客户能快速看懂。

关键要素齐全：必须包含变更目的、测试结果、变更前准备、操作验证、回退机制及变更值守安排。

2. 不合格方案案例剖析

关键信息缺失：部分方案未写明影响时长、操作细节及具体IP地址，导致审批人无法判断风险。

表述不严谨：使用“正常情况下”、“建议”等模糊词汇，且未明确客户环境（如是否有主备机），极易引发客户质疑。

内容冗余与逻辑错误：大量复制粘贴无用信息，甚至出现“设备超5年不允许升级”等自相矛盾的低级错误。

3. 优秀方案案例参考

信息清晰直观：优秀方案能直观体现原版本、目标版本、升级路线及停机建议，让审批人一目了然。

要素完整闭环：包含变更目的、测试结果及验证方式，形成完整的逻辑闭环。

五、待办事项

后续变更方案需由审批人与乐乐共同审核，确保流程合规。 @乐乐

变更方案需提前三天提交，严禁拖到最后一天。 @工程师

针对老旧防火墙或AC替换项目，需提前让客户提交配置，找400协助转配置后再实施。 @工程师